GESTIÓN DE EFLUENTES LIQUIDOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Ana M. Cossavella1,2,3, Silvia Oviedo Zabala1,  Gerardo Grisolía1,3, María Laura Hunziker1,

Mariana Roqué1 ,  Fernando Monarde1,3 , Paulino Nievas1, Américo Paccetti1, Ricardo Brito1

Hugo Porchietto1,3

1 Dirección Provincial de Agua y Saneamiento, Humberto Primo 607, 5000, Córdoba, Argentina. E-mail: acossav@arnet.com.ar

2 Universidad Tecnológica Nacional Facultad Córdoba  Uladislao Frías s/n, Córdoba, Argentina.

3 Universidad  Nacional  Córdoba  Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina

Palabras Claves/Key words: efluentes líquidos, contaminación, canalindustrial

# Resumen

El gran desarrollo que experimentó la Ciudad de Córdoba en las últimas décadas, determinó que los niveles de las descargas de efluentes se incrementaran de manera proporcional al mismo. En este contexto, es importante el análisis de la problemática ambiental que pueda generarse. En la zona sudeste de la Ciudad, el canal industrial construido al instalarse la Planta Industrial Fiat, es utilizado básicamente como receptor de descargas pluviales, industriales y de líquidos cloacales, así como de volcamiento clandestino de líquidos. Luego de un recorrido de aproximadamente 15 km desemboca en el río Suquía. En el marco del reordenamiento del catastro de establecimientos generadores de efluentes que ha iniciado la Di.P.A.S., se planificó el relevamiento y fiscalización de las industrias y establecimientos que se localizan en las cercanías del mencionado canal, a fin de verificar su situación en virtud del marco normativo provincial establecido a través del  Decreto 415/99.

Las auditorias arrojaron un alto porcentaje de industrias que no realizan un adecuado tratamiento de sus efluentes residuales, lo cual produce el deterioro de la calidad del líquido que transporta el canalindustrial. A través del presente trabajo se pretende mostrar los resultados preliminares, así como el enfoque integral con que se planifica abordar esta problemática, con participación de las propias empresas, sin descuidar el papel fiscalizador que le compete a la Di.P.A.S.

## Abstract

The great development of Córdoba City in the last decades has determined a similar increase in the levels of wastewater disposals. It is important, in this context, to analyze the environmental problems that it may bring about. In the South Eastern area of the city the industrial canalbuilt when Fiat´s  Industrial Plant was established, is basically used as a receptacle of rain, industrial and sewage waste as well as liquid waste not allowed by the local regulations. The canalruns for about 15 km and flows into the  Suquía River. The Di.P.A.S. has started reordering procedures for the Provincial Users Register (P.U.R.), which imply the survey and supervision of plants located close to the canalto verify their situation in relation to provincial regulations stated in the 415/99 Provincial Decrete.

Auditing procedures have shown that a high percentage of industries do not treat their wastewater adequately  and therefore deteriorate the quality of the liquid which flows through the canal. The aim of this work is to show the preliminary results as well as the overall approach which has been planned to tackle the problem including the participation of the companies notwithstanding the supervising role of the Di.P.A.S.

INTRODUCCION

El hombre con su actividad usa y abusa del recurso hídrico, aprovecha este recurso vital que posteriormente desecha en forma más o menos depurada. En estas condiciones y durante mucho tiempo contaminación fue un término íntimamente relacionado con industrias ya que en el caso del agua, ésta era aprovechada y retornada al medio con calidad muy poco apta, en algunos casos hasta sin tratamiento alguno. Esta problemática se agravó de forma lenta pero constante, paralelamente y como efecto de crecimiento demográfico y del incremento de la industrialización. De esta forma los cuerpos de agua se convertían en un colector de desechos donde grandes recursos fueron perdiendo poco a poco la vida. Ante esta situación, el mundo fue tomando conciencia hasta llegar a modernas normativas como la serie ISO 14.000. Como consecuencia, se establece  un cambio, que determina un paso adelante con relación al tratamiento de contaminantes en general y al agua en particular.

El gran desarrollo que experimentó la Ciudad de Córdoba en las últimas décadas, determinó que los niveles de las descargas de efluentes se incrementaran de manera proporcional al mismo. El río Suquía atraviesa la Ciudad Capital y sufre un deterioro leve, pero progresivo a su paso por la zona más densamente poblada [1], [2], [3] .

En la zona sur, el canal industrial  construido  al instalarse  la Planta Industrial Fiat,  es utilizado básicamente como receptor de descargas pluviales, industriales y de plantas depuradoras de líquidos cloacales, así como de volcamientos clandestinos de efluentes [4], [5]. Luego de un recorrido de 15 Km. aproximadamente, desemboca en el río Suquia que ya ha atravesado la Ciudad a lo largo de 40 Km. aproximadamente. (Figura 1)

Figura 1: Traza longitudinal del canalen estudio y distribución espacial de las industrias inspeccionadas.

Desembocadura en el Río Suquía

Laguna de retardo

El marco normativo para el control de efluentes en la Provincia de Córdoba contiene una Norma de Protección de los Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos que es el Decreto 415/99 [6].  La misma debe ser cumplida por todas las fuentes emisoras y clasifica a cada establecimiento dentro de “categorías”, desde muy contaminantes a poco contaminantes.

Debido a la necesidad de proporcionar herramientas para establecer políticas adecuadas de planificación de saneamiento, recuperación, conservación y protección de los recursos hídricos en la Ciudad de Córdoba, con el fin de prevenir situaciones que en sus efectos, pueden poner en riesgo la salud  de los habitantes de la Ciudad, en general y de los recursos hídricos, en particular, así como la calidad del ambiente urbano, surge la necesidad de planificar estrategias para la fiscalización de los efluentes líquidos que son descargados a distintos cuerpos receptores, en la Ciudad Capital, con enfoque integral desde las mismas empresas.

DESARROLLO

Para el desarrollo del proyecto se consideró como objetivo principal proporcionar un diagnóstico para el ordenamiento de las descargas de efluentes líquidos en la Ciudad de Córdoba, tendiente a la adopción de estrategias para la preservación del recurso hídrico. Para ello se tomó, en primer lugar, el sector de la ciudad  localizado en las cercanías del canal industrial Fiat.

## Objetivos específicos

- Efectuar el re-empadronamiento y caracterización de las descargas de efluentes en el canal industrial Fiat.

- Realizar el relevamiento de nuevas fuentes de descarga.

- Confeccionar  una base de datos informatizada que permita elaborar un diagnóstico preliminar que caracterice los efluentes que son vertidos al mencionado canal.

- Agrupar establecimientos industriales de acuerdo a la actividad desarrollada y su localización por áreas.

- Aportar datos para elaborar planes de gestión de los efluentes  líquidos como herramienta para la toma de decisiones.

- Generar experiencias aplicables a otros sectores urbanos e industriales.

- Permitir una racionalización de los esfuerzos, fortaleciendo las instituciones científico – técnicas.

- Formar grupos humanos de trabajo.

Metodología

Se trabajó con el Registro Provincial de Industrias (R.P.I.), a través del cual se seleccionaron los establecimientos que se encontraban ubicados en los barrios aledaños al canal industrial y luego se realizó igual tarea con el  Registro Provincial de Usuarios (R.P.U.) de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (Di.P.A.S). Como resultado de este trabajo se determinaron e identificaron las industrias no registradas en esta Dirección. Algunos de estos barrios cuentan con pequeñas plantas depuradoras de líquidos cloacales, las cuales no posee  capacidad para tratar líquidos industriales.

Se realizaron auditorías en las industrias de la zona, procediéndose a registrar las industrias de envergadura que no figuraban en el RPU de la (Di.P.A.S).

Se efectuaron extracciones de muestras de los efluentes líquidos para análisis físico-químicos, bacteriológicos y metales. En la unidad CEPROCOR de la Agencia Córdoba Ciencia S.E. fueron determinados los siguientes parámetros: pH, Sólidos Sedimentables en 10 minutos y en 2 horas, Cloro Residual, Sulfuros Totales, Oxígeno Consumido, DBO5, DQO, Fósforo Total, Sustancias Solubles en frío en Éter Etílico, Detergentes Aniónicos, Bacterias Coliformes Totales y Fecales, Cianuro, Compuestos Fenólicos, Cromo Hexavalente (Cr+6), Cromo Total, Cadmio, Plomo, Mercurio, Arsénico, Cobre, Estaño, Hierro, Níquel, Zinc. Para cada tipo de industria, se seleccionaron las determinaciones analíticas en función del proceso productivo, de las materias primas o de las características generales del tipo de efluente a generar [7]. La metodología de extracción de muestras y las técnicas  analíticas utilizadas corresponden  al Standard   Methods [8].

Con los resultados de los muestreos, se iniciaron actuaciones con los distintos establecimientos.

Además se procedió a la caracterización del líquido transportado por el canal en un punto a partir del cual no se realiza vertido de efluentes industriales alguno, esto es  en la intersección del  canal con la Circunvalación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con la información proporcionada por el R.P.I y el R.P.U. de la Di.P.A.S. se estableció una comparación entre el número de establecimientos inscriptos en uno u otro registro y los inscriptos en ambos (Tabla I).

Tabla I: Establecimientos registrados

| Establecimientos inscriptos en el RPU y en el RPI | 19 |
| --- | --- |
| Establecimientos inscriptos en el RPI y NO en el RPU | 106 |
| Establecimientos inscriptos en el RPU y NO en el RPI | 11 |

La Figura 2 muestra que el 78 % de los establecimientos no se encontraban registrados en  el R.P.U. de la Di.P.A.S., lo que indica que los mismos no cumplimentaban la normativa vigente en materia de descarga de líquidos residuales.

Figura 2:  Registro de establecimientos

Teniendo en cuenta clasificación establecida en el Decreto Provincial  415/99, y el total de establecimientos registrados en el RPI y el RPU,  el 53 % pertenece a la Categoría II  (contaminante), el 28 % a la Categoría III (Poco Contaminante)  y el 19 % a la Categoría I (Muy contaminante) (Figura 3).

Figura 3: Clasificación por categoría de las industrias localizadas en barrios aledaños al canal industrial Fiat

En una primera etapa fueron auditados 16 (dieciséis) establecimientos, de los cuales el 26 %  pertenecen al rubro: Fabricación de componentes, repuestos y accesorios para vehículos, continuando el rubro: Fabricación y armado de automóviles, que asciende a un 19 % del total  auditado (Figura 4).

Figura 4: Establecimientos auditados

El 81 % de los efluentes descargados por  los establecimientos monitoreados no daban cumplimiento al Decreto 415/99, dado que los mismos no se encuadraban dentro de los límites máximos admisibles establecidos en la mencionada normativa, para el volcamiento al Río Suquía a través del canal industrial (Figura 5).

Figura 5: Clasificación por cumplimiento o no del Decreto 415/99

El 46 % de los efluentes monitoreados no dieron cumplimiento a la normativa vigente en los parámetros físico-químicos y bacteriológicos (Figura 6)

Con el objetivo de  caracterizar el líquido transportado por el canal industrial, previo a su vertido en el Río Suquía, se extrajo una muestra en un punto a partir del cual no se realiza vertido de efluentes  alguno, esto es  en la intersección del canal con la Avda. Circunvalación.

El resultado de las determinaciones  indicó presencia de materia orgánica  y sustancias solubles en éter etílico. La relación entre la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) Demanda Química de Oxígeno (DQO), dan cuenta de que el líquido en muy biodegradable.

No se detectó la presencia  de metales, a excepción de Hierro en una concentración de 0,23 mg/l.

Figura 6: Clasificación por parámetros de no cumplimiento

CONCLUSIONES

De los establecimientos inspeccionados en una primera etapa, el 81% no cumplimentaba con la normativa vigente, por ello es importante destacar la necesidad de la presencia del organismo de control que fiscalice en forma periódica a los mismos, que coadyuve a crear una conciencia de la preservación del ambiente y garantice la salud pública. La importancia de esto es debido a que, en la zona de descarga del canal al curso del Río Suquía, se encuentran asentamientos precarios que no poseen ningún servicio público y por lo tanto los habitantes del sector utilizan el río como fuente de recursos y para fines recreativos.

En esta zona se observa una alta degradación del río por acción antrópica, debido a que ha recibido los aportes de la ciudad así como la descarga de los efluentes provenientes de la Estación Depuradora Municipal unos 6.5 Km aguas arriba de la confluencia del canal industrial . Esto hace que la condición del mismo sea inadecuada para el uso recreativo y para la preservación y existencia de la biota acuática.

El trabajo se encuentra en plena ejecución, por lo que sería apresurado establecer conclusiones definitivas. No obstante, se espera que las acciones inciadas conlleven a una mejora del sistema.

REFERENCIAS

[1] Gaeiro D. M. et. al. (1997):  Spatial and temporal variability  of total non-residual  heavy metals content in stream  sediments  from the  Suquía River  system, Córdoba, Argentina, Water, air and soil pollution, 93:303.

[2] Wunderlin, D. A. et. al. (1997) Programa de monitoreo del Río Suquía, Ciudad de Córdoba, Argentina, Universidad Nacional de Córdoba

[3] Pesce, S.F. and D. A Wunderlin,. (2000): Use of  Water Quality Indices to verify the impact of Córdoba City (Argentina) on Suquía river,  Water Research Vol 3, N° 11, pp 2915-2926.

[4] Comisión Municipal Honoraria (1998): Fijación de los niveles de emisión e inmisión permitidos en las aguas del Rio Suquía, Municipalidad de Córdoba.

[5] Marcia Ruiz (2003): Relevamiento de Efluentes Industriales en la Ciudad de Córdoba, Agencia Córdoba Ciencia.

[6] Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (1999): Normas  para la Protección de los Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos, Decreto 415/99

[7] Nemerow N (1998): Tratamiento de vertidos industriales y peligrosos, Ediciones Díaz Santos, Madrid

[8] APHA, AWWA, WEF (1998): Standard methods for the examination of water and wastewater, 18th edition, Washington, D.C.